钢桶自动化跌落试验机技术参数:

- 试验样品规格：230L钢桶

- 提升最大重量：500kg

- 提升速度：200mm/min

- 提升高度：0m～2m；高度可设置，精度±5mm；

- 钢桶支承平台旋转角度：00～900；角度可设置，精度±20；

- 提升机构采用钢丝绳机构，支承平台旋转传动由减速机带动齿轮旋转；

- 整机高度：小于4米

- 控制配置：品牌计算机，计算机控制系统；

- 控制方式：可实现手动和计算机自动控制，可实现钢桶自由跌落，

- 试验过程满足GB/T4857.5-1992《包装  运输包装件  跌落试验方法》要求。