附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交变湿热箱净水系统 | 1 | 15 | 1个月 | 2年 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     交变湿热箱净水系统技术要求

- 仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T2424.2-2005《电工电子产品环境试验 湿热试验导则》

GB/T2423.4-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环）》

GB 16917.1-2014《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则》

GB 16916.1-2014《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则》

GB 10963.1-2005《电气附件-家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器》

GB14048和GB7251系列等标准

二、净水系统技术指标：

1、电源: 220V/50Hz，功率: 不小于75W，噪音≤40（dB）；

2、进水水源：城市自来水,水温0－45℃；

3、供水要求：水压力（0.1~0.3）Mpa，不小于250升/小时（正常运行可供4台）。

4、电阻率：不小于500Ωm；

5、PH值：7.0±0.2；

6、主机尺寸不大于: 长×宽×高（1500mm×600mm×1600mm）（占地面积应适应本院试验场地要求），应是不锈钢（304）外壳；。

7、功能特点：

①微电脑全自动控制设计，LCD大屏幕（不小于13寸）中文彩色液晶屏显示；

②具备开机自检、自动循环冲洗排放、缺水报警、停电自动复位、满水自动停机、超低压保护等功能；

③具备纯水电阻率、PH值、实时出水量在线检测显示功能；

④配备反渗透压力监测表，可随时通过压力判断反渗透膜的运行压力及污堵程度；

⑤具备历史数据储存查询功能，能有效准确地记录并查询历次取水时间(年/月/日/时/分)、取水量(ml)及取水水质（RO电导率及UP电阻率）等历史数据；

⑥具备定时开/关机功能，用户可任意设定开机或关机时间，同时具有当前日期显示与时钟显示及设定功能 ；

⑦具备二级PIN密码保护，可设置开机密码及用户操作密码，设备管理权和使用权分开，防止无关人员操作；

⑧进水应考虑过滤，排污应方便取出。出水应是去离子水。供给湿热箱进水前端应各配一个方便取水口；

⑨具备至少6台湿热箱的管道连接功能，分别有可控制开关。

- 设备必备配置：

1、主机一台

2、电气控制系统一套

3、至少6台湿热箱的管道连接功能，分别有可控制开关