附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘线芯金属导体去除装置 | 1 | 0.7 | 10自然日 | 24个月 |
|  | 塑料绝缘切片装置 | 1 | 0.8 | 10自然日 | 24个月 |
| 2 | 沥青低温柔性试验机 | 1 | 2.78 | 15工作日内 | 24个月 |
|  | 沥青和高分子防水卷材抗冲击性能试验仪 | 1 |  | 15工作日内 | 24个月 |
|  | 沥青和高分子防水卷材抗静态荷载试验仪 | 1 |  | 15工作日内 | 24个月 |
|  | 沥青持粘性测试仪 | 1 |  | 15工作日内 | 24个月 |
|  | 沥青耐热性测试仪 | 3 |  | 15工作日内 | 24个月 |
|  | 沥青和高分子防水卷材 钉杆撕裂U型装置 | 1 |  | 15工作日内 | 24个月 |
|  | 混凝土抗渗仪 | 1 |  | 15工作日内 | 24个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     电缆绝缘切片装置技术参数

设备1  绝缘线芯金属导体去除装置

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T2951.11

本试验装置是采用液压气动原理将直径大约100mm的导体冲出来，与电线电缆结构测量系统配套使用，用于110kV-6kV电压等级产品绝缘线芯厚度试片的制备，以满足测量的要求。

二、 绝缘线芯金属导体去除装置技术指标：

1、整体尺寸(平台):宽：380mm×深：380mm×高：600mm；

2、金属冲压棒尺寸：安装后，长度50mm，直径最小4mm，最大45mm；

3、载物平台尺寸：多孔位 长：230mm、宽：115mm、高：12mm；

4、手动液压泵规格：最大输出压力600kg/cm２；

5、冲芯直径：≤100mm

6、冲芯长度：50mm

设备2   塑料绝缘切片装置

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T2951.11

本试验装置是将中空的电缆样品进行切片，一次成型，该装置与电线电缆结构测量系统配套使用，用于110kV-6kV电压等级产品绝缘线芯厚度试片的切削制备，以满足测量的要求。

二、 绝缘线芯金属导体去除装置技术指标：

1、外形尺寸：宽：350mm×深：350mm×高：700mm；

2、切片厚度：0.3～1.0mm；

3、试样范围：直径≤120mm。

合同包2     技术参数

设备1   沥青低温柔性试验机

- 仪器设备需满足检测标准情况：

方法标准：GB/T328.14-2007

产品标准：GB/T23457-2009 GB/T23441-2009 GB18242-2008 GB18243-2008

- 沥青低温柔性试验机技术指标：

1、试验装置应与GB/T328.14-2007图1一致。

2、该装置由直径（20±0.1）mm不旋转的圆筒，直径（20±0.1）mm、（30±0.1）mm和（50±0.1）mm的圆筒或半圆筒弯曲轴组成，该轴在两个圆筒中间，能向上移动，连个圆筒间的距离可以调节，即圆筒和弯曲轴间的距离能调节为产品标准中卷材的额厚度。

3、需要能够精确控制温度，温度范围在+20℃～-30℃，温度精度±0.5℃。

4、弯曲轴上升速度：（360±40）mm/min。

5、每次能测试5个或者以上试件。

设备2  沥青和高分子防水卷材抗冲击性能试验仪

- 仪器设备需满足检测标准情况：

方法标准：GB/T328.24-2007

产品标准：GB/T23457-2009

- 沥青和高分子防水卷材抗冲击性能试验仪技术指标：

- 仪器设备应满足标准GB/T328.24-2007  第5.1～5.9表述的落锤试验装置部分组成；

- 落锤安装有穿刺工具，落锤包括穿刺工具共（1000±10）g；

- 释放装置：落锤垂直下落高度(600±5)㎜

- 穿刺工具的形状是圆柱活塞，并按以下规定制成：

a）不锈钢材料制造

b）硬度50HRC

c）轴直径（10±0.1）mm

d）圆柱直径：10mm、20mm、30mm和40mm，每种公差±0.1mm

e）圆柱变圆半径（0.6±0.1）mm。

- 压环是不锈钢，质量（5000±50）g，内环直径（200±2）mm

6、标准发泡聚苯乙烯板具有切割表面，密度（20±2）kg/m3  ，尺寸约：300㎜×300㎜×50㎜；

7、应带有能够检测试样是否刺穿的真空或者压力装置；

8、需要能够提供足够多数量的标准发泡聚苯乙烯板具有切割表面，密度（20±2）kg/m3，尺寸约：300㎜×300㎜×50㎜，标准发泡聚苯乙烯板属于耗材。

设备3  沥青和高分子防水卷材抗静态荷载试验仪

一、仪器设备需满足检测标准情况：

方法标准：GB/T328.25-2007

产品标准：GB/T23457-2009

- 沥青和高分子防水卷材抗静态荷载试验仪技术指标：

- 仪器设备应满足标准GB/T328.25-2007  第5.2～5.6表述的落锤试验装置部分组成；

- 设备应能够两种方法A法和B法；

- 导轨应能在垂直方向移动，从试件表面计至少（40±2）mm

- 荷载杆：荷载杆和穿刺工具应调整到包括支撑圆片质量2kg；

- 荷载圆片由一个3kg和3个5kg质量圆片组成 ；

- 穿刺工具：10mm直径的球状，并用5mm的螺纹连接到荷载杆上，穿刺工具制造要求：

  - 不锈钢材料构成

  - 硬度50HRC

  - 球直径（10±0.05）mm

  - 表面，无印记并磨光

7、A法  软支撑：标准发泡聚苯乙烯板，密度（20±2）kg/m3，厚度（50±1）mm；

B法  硬支撑：表面平滑无缺陷的混凝土浇铸的300mm×300mm×40mm的板。

设备4  沥青持粘性测试仪

一、仪器设备需满足检测标准情况：

产品标准：GB/T23457-2009   GB/T23441-2009

- 沥青持粘性测试仪技术指标：

悬挂砝码质量2kg

设备5  沥青耐热性测试仪

一、仪器设备需满足检测标准情况：

方法标准GB/T328.11-2007

用于的产品标准为：GB/T23457-2009  GB/T23441-2009 GB18242-2008 GB18243-2008

二、沥青耐热性测试仪技术指标：

- 悬挂装置应符合标准GB/T328.11-2007图1；

- 包含金属圆插销的插入装置，内径约4mm；

- 包含划线装置。

设备6  沥青和高分子防水卷材钉杆撕裂U型装置

一、仪器设备需满足检测标准情况：

方法标准：GB/T328.18-2007

产品标准： GB/T23457-2009 GB/T23441-2009 GB18242-2008 GB18243-2008

- 沥青耐热性测试仪技术指标：

- 仪器设备应满足标准GB/T328.25-2007  第5.2～5.6表述的落锤试验装置部分组成；

- 设备应能够与我们拉力机配套，配套拉力机尺寸：插销孔直径Φ10mm；夹具头直径Φ20mm；深度L:30mm。（备注：美特斯电子拉力机。）

设备7  混凝土抗渗仪

- 仪器设备需满足检测标准情况：

产品标准：GB/T23457-2009

- 混凝土抗渗仪技术指标：

试验压力范围在0—3MPa，压力精度0.01MPa，模具应与沥青防水卷材GB/T23457-2009规定的防窜水性规格要求一致。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |