附件1                 项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万分表 | 1 | 9760 | 60自然日 | 1年 |
| 2 | 巴克霍尔兹压痕试验仪 | 1 | 2500 | 30自然日 | 1年 |
| 3 | 分配泵 | 2 | 6000*2=12000 | 14自然日 | 1年 |
| 4 | 电子天平 | 5 | 5500*5=27500 | 14自然日 | 1年 |
| 5 | 液压叉车 | 2 | 0.3*2=0.6 | 20自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     万分表技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

机床几何精度相关标准

二、仪器设备需满足技术指标：

1、分辨率：0.1μm

2、量程：≥10mm

3、最大误差：1.8μm

4、重现性：0.5μm

5、数据接口：USB/RS232

6、测头：M2.5可更换测头，不锈钢材质配有钨钢测球。

7、功能：可根据需要调整设定菜单功能，大屏幕LED显示带有公差提示，还包括最大/最小/差值、倍率因子、预设值、自动关机，以及自动唤醒和自动休眠模式等功能。

8、其他：配置一个花岗岩或大理石基座测量台。

- 设备必备配置：

1、主机        一台

2、内置锂电池  一套

3、花岗岩或大理石基座测量台  1个

4、M2.5可更换测头   1个

合同包2     巴克霍尔兹压痕试验仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 9275-2008

ISO 2815-1973

DIN 53153

二、技术指标：

压痕装置自重1Kg±5g
压痕荷重：500±5g
压痕读数精度：0.1mm

压痕器刀尖角度60º±0.5 º

压痕器圆刀厚度5±0.1

压痕器直径30±0.2

- 设备必备配置：

1、 金属压痕装置（矩形金属块、压痕器、两个尖角）

2、测量装置：20倍放大镜和能读到0.1mm目镜组成

3、入射角超过60 º的光源

合同包3    分配泵技术要求

- 基本要求

★可预设分配液量、分配时间、间隔时间、分配次数，显示工作状态，分配数据、设定参数、系统配置同屏显示；具备智能校准和在线微调功能，可连接手持分配器方便控制。

二、技术要求

1、可存储≥30条分配程序。
2、★具备回吸角度设置，避免停机时液体滴漏。
3、★流量范围：≥1~1300ml/min；

4、转速范围：≥10~330rpm/min

5、分配流量范围：≥1~9000ml

6、分配/间隔时间设定：≥1~9000s

7、功率：≤50W；防护等级：IP31

8、★采用具备≥4英寸工业级真彩色液晶屏显示，触摸屏操控

三、配置要求

1 分配泵  2套

2 泵头  2套

3 手持控制器  2套

4 硅胶管路   2米；  TYGON F-4040-A 25# 蠕动泵管   3米

合同包4    电子天平技术要求

仪器设备需满足参数：

- ★量程：220g；可读性：1mg；秤盘尺寸≥Φ110mm；重复性≤±1mg；线性≤±2mg；平均响应时间≤1s。

- ★超级双杠杆单体传感器。

- ★四级防震。

- 全自动故障诊断，超载保护；

- ★内置RS232接口，符合 GLP标准

- 天平下部吊钩称量，满足大体积称量；动态温度补偿；

- 带有防静电涂层；五面防静电涂层玻璃防风罩，能有效地屏蔽外界静电荷的干扰且视野清晰；

- 左右除皮键，满足不同的使用习惯；可选交流、直流、可充电电池；

- 应用程序：百分比称量，净重/总和配方计算，动物称重，单位换算，计数 ；

- 具有前置式水平水泡，方便察看和使用。

合同包5     液压叉车技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

★1、额定载重：3吨；

★2、货叉最低高度：不小于85mm；

★3、单个货叉宽度：不小于160mm；

★4、货叉长度：不小于1220mm；

★5、货叉整体宽度：不小于680mm；

★6、脚轮：采用PU静音轮；

7、车架采用优质钢板打造，采用板面压筋设计，表面静电喷塑；

★8、整体铸造式油缸，内置进口密封圈，镀铬活塞杆，内部溢流阀提供过载保护。

二、设备必备配置：

液压叉车         2台