附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度记录仪 | 5 | 2400×5=12000 | 20自然日 | 24个月 |
| 2 | 智能温湿度表 | 11 | 500×11=5500 | 20自然日 | 24个月 |
| 3 | 货叉 | 1 | 5000 | 45天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     温湿度记录仪技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

1．总则

1.1本技术规范适用于福建质检院温湿度记录仪项目，它提出了设备的性能、结构、安装与调试、试验和试运行等方面的技术要求。

1.2本技术规范提出的是最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和使用的标准，乙方应提供一套不低于本技术规范和工业标准要求的优质产品和其相应的服务。相关设备招标订货可依据此技术规范要求，但不限于此技术规范。

1.3温湿度记录仪用于监测并记录试验室的环境温湿度。

1.4本技术规范经甲、乙双方确认后作为订货合同的附件，具有与合同等同的法律效力，随合同一起生效。

1.5本技术规范内未尽事宜可以用书面形式通知对方，经协商同意后，双方签字列入附件同样生效。

1.6设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。

1.7 招标过程中提出的差异或补充，经甲乙双方签字确认，作为合同的一部分列入合同条款。

- 2．技术指标

2.1温度测量范围：-40℃~85℃；

2.2温度测量精度：±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃；

2.3温度分辨率：0.1℃/0.2℉；

2.4湿度测量范围：0%~100%RH；

2.5湿度测量精度：±3%RH(10%~85%RH)，其它范围±5%RH（测试环境(23℃±2℃)）；

2.6湿度分辨率：0.1%RH；

2.7传感器类型：外置温湿度一体化探头；

2.8数据可存储。

二、设备必备配置：

3.1 温湿度记录仪          5台

合同包2     智能温湿度表技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

1．总则

1.1本技术规范适用于福建质检院智能温湿度表项目，它提出了设备的性能、结构、安装与调试、试验和试运行等方面的技术要求。

1.2本技术规范提出的是最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和使用的标准，乙方应提供一套不低于本技术规范和工业标准要求的优质产品和其相应的服务。相关设备招标订货可依据此技术规范要求，但不限于此技术规范。

1.3智能温湿度表用于监测试验室的环境温湿度。

1.4本技术规范经甲、乙双方确认后作为订货合同的附件，具有与合同等同的法律效力，随合同一起生效。

1.5本技术规范内未尽事宜可以用书面形式通知对方，经协商同意后，双方签字列入附件同样生效。

1.6设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。

1.7 招标过程中提出的差异或补充，经甲乙双方签字确认，作为合同的一部分列入合同条款。

2．技术指标

2.1温度测量范围：-20℃~70℃；

2.2温度测量精度：±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃；

2.3温度分辨率：0.1℃/0.2℉；

2.4湿度测量范围：0%~100%RH；

2.5湿度测量精度：±3%RH(10%~85%RH)，其它范围±5%RH（测试环境(23℃±2℃)）；

2.6湿度分辨率：0.1%RH；

2.7传感器类型：NTC/湿敏电容/数字传感器。

二、设备必备配置：

3.1 智能温湿度表       11台

合同包3   货叉技术要求

一、仪器设备需满足技术指标

1、货叉尺寸（厚度×宽度×长度）：（45×150×1670）mm；

2、承重3吨；

- 3、需能与现有的柴油机叉车（型号规格：CPCD 6000kg，制造商：龙工（上海）叉车有限公司）相配套使用。

二、设备必备配置

1、货叉1副