附件1      项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷凝水循环泵 | 1 | 5300 | 15自然日 | 2年 |
| 2 | 回路电阻测试仪 | 1 | 6000 | 30自然日 | 2年 |
| 3 | 玻璃门指纹锁 | 27 | 9800 | 30自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1 冷凝水循环泵技术要求

- 采用压缩制冷方式的低温液体循环设备，可用于冷却试管、反应瓶等，满足低温反应或储存的条件，又可与旋转蒸发仪、玻璃回流管等配套使用。

★2.大容量开口浴槽和外循环系统，可作为冷冻槽，又能对外提供冷却液。储液槽开口为圆形，开口尺寸（mm）：≥ф200；储液槽容积（L）≥5。

3.按键输入和数字显示，使用方便。

4.循环系统采用304不锈钢和高分子防腐材料，可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。外壳材质冷板静电喷塑。外机尺寸（mm）不大于：350W×450D×700H。

★5. 使用温度范围（℃）：	-10～（RT-5）；温度稳定性（℃）：±2。

★6.制冷量（W）：10℃（≥1250）；流量（L/min）：≥18；压力（bar）：≥0.4。

合同包2  回路电阻测试仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况

GB/T 11022-2011 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB/T 3906—2006 《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB/T 1984—2014 《交流高压断路器》

GB/T 1985—2014 《高压交流隔离开关和接地开关》

二、仪器设备需满足技术指标：

▲1.测试电流：0-100A（能可调不同的电流）

2.量程：0～50mΩ（100A）

▲3.分辨率：最小0.1µΩ

▲4.精度：±（0.5%±2个字）

▲5.功率:1000W

▲6.工作方式:脉冲/定时/连续测量

7.工作电源:AC220V±10%  50HZ

8.使用温度:-10～40℃

9.相对湿度:≤80%  无结露

10.用于输出的电流、电压钳：应能伸入直径60mm、深500mm的通道中，并能可靠的与被测导体（如铜排、铜柱）接触

11.测量线：3米（2副）

三、性能要求

- 测试电流应达到100A，符合有关测试接触电阻的国家标准要求。

- 测试电流应来自高精度的大电流恒流电源，无需人工调节，测试迅速准确。

- 采用四端子接线法，可排除测试线电阻对测试结果的影响。

- 测试速度快，应10秒左右显示数据。

- 仪器采用128X64点阵液晶屏，全部操作中文显示。

- 仪器应具有测试数据实时打印功能。

7. 仪器应带有时钟及数据存储功能，便于用户对测试数据的查询管理。

四、安装调试及售后

1.设备的调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行调试，并负责现场人员技术培训（需要时）。

2. 质保期2年：设备验收合格后在质保期内免费维修保养(包含所有配件更换等)，终身维护。

3. 软件免费服务：提供设备相关软件终身免费升级服务（需要时）

合同包3  玻璃门指纹锁技术要求

12个单开门玻璃门电子锁：黑色；免布线；指纹数量≥100个；可刷卡；有密码；可查询记录。 
    14个双开门玻璃门电子锁：黑色；免布线；地插；指纹数量≥100个；可刷卡；有密码；可查询记录。 
    1个双开门玻璃门电子锁：黑色；免布线；地插；指纹数量≥200个；可刷卡；有密码；可查询记录。