附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机传感器 | 1 | 2700 | 7个工作日 | 1年 |
| 2 | 刀口尺 | 1 | 1600 | 20自然日 | 2年 |
| 3 | 可调式直流稳压稳流电源 | 2 | 4000 | 1个月 | 1年 |
| 4 | 电阻率测试仪 | 1 | 5000 | 30自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   拉力试验机传感器技术要求

精度0.5级，材质不锈钢，通讯接口RS232，集成封装，S型

合同包2   刀口尺技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

1、长度：300mm、500mm、750mm、1000mm、1500mm各一把；

★2、精度：300mm、500mm、750mm、1000mm的0级，1500mm的1级；

3、材质：镁铝合金；

4、符合GB/T 6091-2004标准要求。

合同包3  可调式直流稳压稳流电源技术要求

一、可调式直流稳压稳流电源技术指标：

1、电流量程：0-10A；

2、电流精度不低于以下要求：

0-5A（含5A）：±1.5%；     5A-10A（含10A）：±2.5%；

3、电压量程：0-30V；

4、电压精度不低于以下要求：±1.5%

合同包4    电阻率测试仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 4706.11-2008 家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求

二、仪器设备需满足技术指标：

1、▲应能满足GB 4706.11-2008标准要求，能够测试试验用水的电阻率。

2、▲测量范围：

电阻率：50Ω.cm～2MΩ.cm

温度：(0～100)℃

3、▲误差：

电阻率：±0.5%FS

温度：±0.5℃

4、具有良好的人机界面，操作方便。

5、支持标定功能，用户可以标定电极常数。

6、3种读数模式：Smart-Read“快、中、严，自定义”多种平衡条件可选；Time-Read：定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式；Cont-Read：清晰掌握样品的连续变化过程。

7、在量程范围内，具有自动温度补偿、自动校准等功能。

8、可存储测量数据，支持数据的查阅、打印，具有USB接口，配合专用通信软件，可实现与PC的连接。

三、	设备必备配置：

1、电阻率测试仪1套，含电极

2、说明书、合格证、出厂检验报告等资料