附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相可编程变频变压电源 | 2 | 9900*2=19800 | 1个月 | 1年 |
| 2 | 电子签名板 | 5 | 1600*5=8000 | 1个月 | 1年 |
| 3 | 腾讯云服务器及域名租赁 | 1 | 1500 | 1个月 | 3年 |
| 4 | 工业智能终端 | 2 | 4750*2=9500 | 1个月 | 1年 |
| 5 | 电热恒温水浴锅 | 5 | 2000*5=10000 | 15天 | 1年以上 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   三相可编程变频变压电源技术要求

- 额定容量≥0.5KW； 
2.输出相电压（可调）：三相四线正弦波，调压范围≥10~300V，调压步幅：0.1V； 
3.输出频率（可调）:调频范围≥40~70Hz，调频步幅：0.1Hz； 
4.通信接口：支持RS232和RS485，支持二次开发； 
5.同步输出：具备并机同步输出功能，并机同位状态下可调节相位角，输出带隔离，多台设备电压可叠加； 
6.可单相使用。

合同包2   电子签名板技术要求

1.通讯方式:USB；

2.软件接口:免驱，专用API及控件；

3.加密方式:传输加密；

4.显示屏：单色 LCD；

5.显示屏像素：480 x 320 ；

6.显示屏对比度：200：1；

7.感应方式：电磁；

8.分辨率：2540lpi；

9.压感级数：1024级 (非插值)；

10.反应速度：300点/秒 (非插值)；

11.浏览器支持：包含IE浏览器/火狐firefox浏览器/edge浏览器/Chrome浏览器；

12.支持开发语言：包含MFC、WPF、WinForm、Python V2.X、Python V3.X、VB.NET WinForm、VB.NET WPF、Java Application、Java Script、ActiveX、Delphi 2010等。

合同包3   腾讯云服务器及域名租赁技术要求

腾讯云服务器
1.型号：S1.SMALL1（标准型S1，1核1GB）；
2.内存：50GB； 
3.租赁时间：3年。

.com域名租赁时间：3年。

合同包4   工业智能终端技术要求

- 屏幕尺寸：10寸；

- 分辨率：1920*1200 IPS屏；

- RAM/内存：4+64G；

- 操作系统：安卓7.1；

- 二维码扫描：支持二维码扫描；

- WIFI:8022.11 ac；

- 防水等级：IP67；

- USB接口：USB 3.0接口 1个，USB 2.0接口1个；

- 网卡接口：以太网RJ45。

合同包5   电热恒温水浴锅技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 4789.28-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》

GB 4789.1-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》

二、技术指标：

1、★可用于培养基的保温存放

2、控温范围：RT+5~100℃

3、★温度波动：±0.5℃（设置46℃时）

4、★温度均匀度：±1℃（设置46℃时）

5、产品规格为双列六孔

6、具有设定、测定温度数字显示

三、基本配置

1、主机5台