附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼板厚度检测仪 | 1 | 7200 | 1周 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    楼板测试仪技术要求

一、产品特点

- 实时显示测量数值，最小值自动锁定，并可自选手动判读模式， 方便实际工况检测；

- 数据存储计算功能，可随时调取平均值、合格率等信息；

- 体积小巧，5 寸高清全彩液晶屏，32 位 CPU 处理器，核心运算速度更流畅，检测使用更高效；

- 接收探头蜂鸣响叫及灯光闪烁双项位置提示、发射探头电量指示， 方便检查剩余电量；

- 内置蓝牙芯片，连接指定手机 APP 实现数据现场实时上传；

- 标配 215mm 标定试块，排除温度、湿度对检测结果影响的偏差；

- 支持远程仪器软件升级，享受便捷服务支持，PC 端驱动自适配， 免驱动安装；

- 内置大容量进口锂电池，低功耗设计，电池充满后可持续工作超过 24 小时；

- 专业的数据处理软件，轻松生成检测报告。

二、符合标准

GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》JJF 1224-2009《钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范》

三、技术参数

| 厚度测量范围 | 20-900mm |
| --- | --- |
| 测量精度 | 20-350±1mm |
|  | 351-600±2mm |
|  | 601-900±3mm |
| 数据存储容量 | 1000 个构件或 220000 测点 |
| 主机体积 | 190×125×47.5mm |
| 发射探头体积 | Ø98×147mm |
| 接收探头尺寸 | Ø53×71mm |
| 主机供电 | 高容量锂电 可工作 24 小时 |
| 探头供电 | 高容量锂电 可工作 64 小时 |

四、产品配置清单

1、检测仪主机            1个

2、发射探头、接收探头    1对

3、充电器                1个

4、连接杆                1个

5、延长杆                1个

6、标准试块              1套

7、对讲机                1对

8、仪器手提箱            1个

9、测试软件              1套