附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不间断电源 | 1 | 2.6 | 1个月 | 1年 |
| 2 | 数据采集卡 | 1 | 1.3 | 1个月 | 1年 |
| 3 | 电流传感器 | 3 | 0.9*3=2.7 | 1个月 | 1年 |
| 4 | 真空干燥箱 | 1 | 2 | 15天 | 2年 |
| 5 | 马弗炉 | 1 | 2.9 | 15天 | 2年 |
| 6 | 橡胶打磨机 | 1 | 1.5 | 60天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     不间断电源技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

无

二、仪器设备需满足技术指标：

★1、额定功率：≥5.4kW；

2、输入电压：120-275VAC；

★3、外置电池：16节12V100AH铅酸电池，需备有电池柜；

★4、输出电压：220VAC；

★5、输出精度不低于：±1%；

★6、输出频率：50Hz±2 Hz；

★7、输出波形：正弦波，输出谐波失真≤3%；

效率:市电模式>94%，ECO模式>99%；

LED显示：负载/电量/输入/输出/动行模式。

三、设备必备配置

1、主机一台；

2、电池柜一台；

3、16节12V100AH电池；

4、电源线、说明书、合格证等配件。

合同包2     数据采集卡技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

无

二、仪器设备需满足技术指标：

★1、每通道的最高采样率不低于：10MS/s；

★2、同步采样：支持；

★3、触发方式：软件触发、内部和外部定时触发；

★4、分辨率不低于：12位；

★5、模似输入通道数不少于：4个；

★6、模似输入接口类型：BNC接口；

7、带宽：≥7MHz；

★8、输入范围：±5V, ±2.5V, ±1V, ±0.5V可设；

9、过压保护不低于：30Vp-p。

三、设备必备配置

1、采集卡1件；

2、说明书、合格证各1份。

合同包3    电流传感器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

无

二、仪器设备需满足技术指标：

★1.原边信号：AC+DC；

★2.测量范围：不小于±600A（DC）；

3.副边输出信号：瞬时400mA；

★4.变比： 1500：1；

★5.精度不低于：0.0018%；

6.工作电压：直流双电压±15V；

7.带宽不低于（±1dB）:100kHz；

★8.副边接口：9针 D-Sub 公头连接器。

★9.设备需送至本院指定机构进行计量，计量费用由设备供应方结算，计量证书上送检单位写我方单位全称。计量位置：50A、100A、200A、300A、400A、500A、600A（计量前请联系我方进行信息确认）。

三、设备必备配置

1、电流传感器3台；

2、说明书、合格证、计量证书各3份。

合同包4    真空干燥箱技术要求

一、仪器设备需满足技术指标

▲1. 使用温度范围包含：40℃—150℃；温度波动度：±1℃（80℃）；温度偏差不超过：±1.5%；温度均匀度不超过5℃；

▲2. 具备温度偏差修正功能；加热方式为壁面直接加热；加热最大功率≥2kW。

▲3. 使用压力范围：101—0.1kpa(760-1Torr)；真空表为指针式或数显式，指数范围为-100—0Kpa；真空箱稳定状态下1h内，真空度初始值与最终值之差不大于0.5kPa。

▲4.具备显示数码装置，可显示设定的温度、设定的时间、和实时温度以及相关的其他参数。

▲5. 具备定值运行和程序运行功能。具备程序控温系统，可实现自动程序性升温降温，一个自动程序中包含至少20段的升/降温曲线。控温方式为：微电脑PID控制。

▲6. 具备故障自我诊断功能，可判别温度传感器异常、加热器断线、继电器短路的情况，同时具备自动防过升、过温功能。具备漏电开关保护、按键锁定功能。同时在短暂停电时箱内也能保持真空。当设备出现故障时，面板上有显示相应的故障代码以便快速排查找出故障。

7. 具备观察窗，观察窗为钢化玻璃、安全保护树脂面板；箱内容积：≥27L；内部尺寸不小于（宽×深×高）：300mm*300mm*300mm；箱内可装载至少1层层板架，且每层间距不小于70mm。

8. 具备定时功能：定时范围包含1分-99小时59分。

9. 外装材料带表面耐药品涂装；内装材料材质为不锈钢304或316；

▲二、配置要求：

1、真空干燥箱主机（含层板架2块）           1台；

三、其他要求

1. 交货期：合同签订后15个自然日，如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

▲2.自仪器安装调试合格之日起免费保修2年。质保期内提供一切免费维修服务和免费零配件更换，技术操作软件终身免费升级。同时提供保修期内需自行付费的设备耗材及价格清单。

3.用户现场免费安装，调试，培训。培训至少2人直至完全能独立操作。

4.维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，2小时响应，48小时内上门服务，并进行终身维护。提供所中标仪器厂家盖章确认的售后服务承诺书。

5.保修期外，中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在接到采购人要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案，并至少能在一个月内彻底解决故障。

6、交货地点：用户指定地点。

合同包5    马弗炉技术要求

一、技术参数要求

▲1、使用温度范围：100℃—1150℃；从室温到最高温度到达时间：70分钟；炉温偏差不超过±2℃（103℃）、±10℃（550℃）；炉温均匀度不超过±5℃（550℃）；炉温稳定度不超过±4℃（550℃）；

▲2、炉体容积在9L，炉体内腔高度15cm，宽度20cm。

▲3、具备定值运行和程序运行功能。具备程序控温系统，可实现自动程序性升温降温，一个自动程序中包含6种模式30段*1、15段*2种模式、10段*3种模式的升/降温曲线。控温方式为：微电脑PID控制。

4、炉体材料：陶瓷纤维；外箱体材料：不锈钢或带表面耐腐蚀材料涂装的冷轧钢板。

5、具备冷却风扇，可以比自然降温更快的将炉温降下来。

▲6、具备显示数码装置，可显示设定的温度、设定的时间、和实时温度以及相关的其他参数。

7、具备定时功能：定时范围包含1分-99小时。

▲8、具备排气管路，可用于排出灰化过程中产生的烟气、污染气体和湿气等，有效地保护了炉内的加热和检测元件。

▲9、具备安全保护功能；具备过电流保护、漏电保护开关、过温防止器、键锁定功能。具备自诊断功能，即当仪器发生温度传感异常时，保护装置会切断加热元件的电源，防止温度失控。具备有防止过电流的漏电保护开关。

▲10、具备温度偏差修正功能；即可在仪器上对温度进行修正。

11、电源规格：AC220V 50/60Hz 。

12、主机体积（不包含排气装置和管路的情况下）（WDH）不大于：450mm×580mm×580mm。

▲二、配置要求：

1、马弗炉（包含排气装置和管路）                 1台；

三、其他要求

1. 交货期：合同签订后15个自然日，如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

▲2.自仪器安装调试合格之日起免费保修2年。质保期内提供一切免费维修服务和免费零配件更换，技术操作软件终身免费升级。同时提供保修期内需自行付费的设备耗材及价格清单。

3.用户现场免费安装，调试，培训。培训至少2人直至完全能独立操作。

4.维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，2小时响应，48小时内上门服务，并进行终身维护。提供所中标仪器厂家盖章确认的售后服务承诺书。

5.保修期外，中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在接到采购人要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案，并至少能在一个月内彻底解决故障。

6、交货地点：用户指定地点。

合同包6   橡胶打磨机设备技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 2941-2006 《橡胶物理试验方法试样制各和调节通用程序》

二、仪器设备需满足技术指标：

★1、设备应符合GB 2941-2006标准规定

2、设备运行应平稳无颤振，磨面应锋利准确；

3、设备整体及集尘装置可拆分组装，电源为220V或者380V，电动机转速1400到2800r/min，12米/秒；

4、设备应有合适固定橡胶的装置，并能防止打磨过程过度变形以及橡胶相对砂轮的横向移动；

★5、设备打磨厚度应精准可调，精度能达到0.02mm在打磨过程中不会发生变化；

6、设备应同时具有粗细两种砂轮，分别为80目和30目，能满足粗细两种打磨的要求，工作轮行程20mm。

7、夹持试样尺寸：长度大于260mm，宽度（0～36）mm，厚度（0～8）mm

三、设备必备配置

1、打磨主机装置；

2、集尘系统一套；