附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量振荡器 | 8 | 0.45*8=3.6 | 1个月 | 2年 |
| 2 | 固相萃取装置 | 5 | 1*5=5 | 1个月 | 2年 |
| 3 | 便携式热敏打印机 | 7 | 0.45*7=3.15 | 15天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，正常使用三个月后无质量问题15个工作日内支付合同总价15%货款，余款一年后无质量问题15个工作日内付清。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    微量振荡器技术要求

- 技术参数

1、设计紧凑的通用型的小型振荡器，适用于小型容器和酶标板的振荡；

★2、可安装多种垫片，垫片自动检测

3、连续工作或点动功能 (使用标准垫片)

★4、两种工作模式：

模式 A (安全模式，仪器自动检测标准垫片)：使用标准垫片点动工作时，最大转速≥ 3,000 rpm； 
模式 B (无垫片检测)：使用各种垫片速度均能达到≥ 3,000 rpm。
5、外壳材质：锌合金

6、周转直径：≥4.5 mm

7、允许振荡承重量（含夹具）：≥0.5 Kg

★8、速度范围0 - 3000 rpm

9、内置点动功能

10、有倒数计时功能

11、马达输入输出功率：10/8 W

二、配置要求

1、涡旋振荡器主机   8台；

2、转接插头         8套；

3、标准垫片         8个；

合同包2   固相萃取装置技术要求

一、固相萃取装置的参数

1、具有防交叉污染固相萃取装置消除了在同一位置上处理新样品时，可能产生的交叉污染
★2、SPE装置上的专利螺旋式阀可较精确控制流速，能同时处理24个样品
3、玻璃缸不会因溶剂的存在而溶解、雾化或褪色
4、盖上带有支脚，当使用者将盖从固相萃取装置上移开时，可方便地放在工作台上
5、螺旋式抗溶剂真空减压表和阀提供较好的密封性和真空控制，阀与1/4英寸的真空管线连结
6、聚丙烯收集管架能用于自动进样小瓶，小的闪烁管，10和16mm试管和1，2，5，和10ml容量瓶的收集板。

二、标准配置：
1、盖，盖子反面有盖垫；各5套
2、4根支脚(可插在盖子反面的四个边角)；5套
3、白色流速控制阀(12只/包，2包)（说明：已经装在盖子上）；5套
4、溶剂导向针，不锈钢（12只/包，2包）；5套
5、一次性小柱连接管，聚四氟乙烯（100支/包，1包）；5套
6、玻璃缸，带有真空表和减压阀；各5套
7、收集架，带有不同尺寸收集板(4块收集板，1块收集底板。可适用自动进样小瓶，或小闪烁管，或10、16mm直径试管，或1、2、5、10mL容量瓶)；各5套
8、收集管（12只/包，2包）；5套

合同包3   便捷式热敏打印机技术要求

- A4幅面；

- 内置蓝牙，支持安卓和iOS连接打印；

- 打印精度300DPI；

- USB接口，配打印线、电源适配器和锂电池；

- 最大打印速度：65mm/s

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为30分, 技术分B为57分,商务分C为13分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 （满分30分） | 30分 | A＝T0/Tn×30 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的投标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低投标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分57分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，作无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分50分） | 50分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评标人员进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得50分。有负偏离情况的，评标人员将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分：标注“★”号的技术参数有一个或一个以上不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于35分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，作无效标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分3分） | 3分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； （2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分； （4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标人员在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分5分） | 5分 | 评委根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可操作性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标人员在0-2分之间打分。 （1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分； （2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分； （3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分； （4）未提供则不得分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评标人员在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 （1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； （2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； （3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |
| C4 | 生产企业或产品相关认证情况 （满分2分） | 2分 | 根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评标人员进行横向评议并评分。 （1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分； （2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分； （3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。 |