附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高总限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院本部六楼会议室音响改造 | 1 | 2.98 | 21工作日内货物到场并完成安装调试 | 3年 |
|  | 有线麦克风 | 4 | 0.36 | 15自然日 | 1年 |
|  | 高清视频矩阵 | 1 | 0.7 | 15自然日 | 2年 |
|  | 无线麦克风 | 1 | 0.8 | 15自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，正常使用三个月后无质量问题15个工作日内支付合同总价15%货款，余款一年后无质量问题15个工作日内付清。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    会议室音响设备及改造

品目1  院本部六楼会议室音响改造

本部六楼科报厅，面积200-300平方米，方案需满足该会场进行会议、朗诵与中小型歌唱表演的需求，使用中无干扰和噪音，所有设备与线材需符合国家相关安全标准，整体方案保用三年，会场音频可输出至主席台前的电脑中，满足腾讯会议、钉钉等视频会议系统的音频输入需求，设备详细要求见下表；

| 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 音响 | 10寸，满足会议、朗诵、中小型歌唱表演需求，音箱需进行壁挂， 壁挂角度与音箱覆盖角度需要满足现场使用需求； 1、阻抗：8Ω 2、频响：65Hz~18KHz 3、额定功率：150W~180W 4、灵敏度：95dB/W/M | 4 | 只 |
| 功放 | 具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。（提供接口与控制面板截图） | 满足音响使用需求 | 台 |
| 调音台 | 1、支持10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持2组立体声输入接口，4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2、具有2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出、1组主混音断点插入、8个断点插入。（提供接口与控制台截图） 3、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4、具备15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 台 |
| 专业音频处理器 | 1、数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4、支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5、支持通过电脑与ipad、iPhone、安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证） | 1 | 台 |
| 移频反馈抑制器 | 1、48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2、显示屏，支持中/英文菜单显示。 3、48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 4、采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 5、移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 6、独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 | 1 |  |
| 电源时序器 | 1、支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1 | 台 |
| 专业机柜 | 现场可进行安装，满足本方案所有设备存放要求，另包括无线一拖四麦克风2台与笔记本1台。 | 1 | 台 |
| 相关音频辅材 | 包括主席使用的相关音视频面板，设备安装过程中所需使用的线材与转接头。 | 满足整体方案需求 | 批 |

品目2  有线麦克风

马尾基地科报厅会议专用，声音清晰，卡农口输出 ，支持5号电池供电 ，电源指示灯明显 ，开关防误触。

品目3  高清视频矩阵

马尾基地科报厅会议专用，矩阵 4进4出， HDMI 2.0或2.1， 支持自动识别分辨率，自动识别输入输出信号。

品目4  无线麦克风

马尾基地科报厅会议专用，具体要求如下：
1、品牌：新科、地卡、现代、先科 
2、防啸叫、降噪功能，有效过滤杂音。 
3、四口独立输出，6.5混合输出，可连接调音台。

4、2个鹅颈+2个手持麦克风，麦克风长按关机防止误触碰，LED屏幕，工作状态标识明显。防撞保护头，金属网面，辅助麦孔，咪杆灯环指示，麦克风心形指向接收，具备红外自动对频功能，自动静音功能。 多方位接收人声，拾音距离为30cm。

- 麦克风单次填装南孚5号电池可持续使用时间不低于6小时。

- 满足100米传输距离， LED大屏显示， 4天线接收。 
7、UHF频段，可调频，支持200个频率点。

- 8、灵敏度：100db 、信噪比>90db 、失真度<0.5% 。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为30分, 技术分B为57分,商务分C为13分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 （满分30分） | 30分 | A＝T0/Tn×30 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的投标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低投标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分57分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，作无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分50分） | 50分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评标人员进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得50分。有负偏离情况的，评标人员将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分：标注“★”号的技术参数有一个或一个以上不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于35分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，作无效标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分3分） | 3分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； （2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分； （4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标人员在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分5分） | 5分 | 评委根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可操作性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标人员在0-2分之间打分。 （1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分； （2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分； （3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分； （4）未提供则不得分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评标人员在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 （1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； （2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； （3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |
| C4 | 生产企业或产品相关认证情况 （满分2分） | 2分 | 根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评标人员进行横向评议并评分。 （1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分； （2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分； （3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。 |