附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺栓、螺母夹具 | 1 | 12000 | 60天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    螺栓、螺母夹具技术要求

（一）用途：能被万能试验机V型/平钳口夹持，用于GB∕T 3098.1-2010规定的紧固件拉伸试验。

（二）应采用分体式设计，上下固定夹头（俗称“牛头”）一套，应具有通用性；拉伸试验用平垫块、楔形垫块及螺纹套筒可根据不同螺栓规格替换，螺纹套筒应经热处理调节；

（三）适配螺栓规格：粗牙螺纹为M10、M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24、M27、M30，其中M12、M14、M16、M18、M20、M22规格配2套螺纹套筒；细牙螺纹为M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24。