附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射频测量附件（阻抗稳定网络&耦合去耦网络） | 1 | 2.95 | 4个月 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   射频测量附件（阻抗稳定网络&耦合去耦网络）技术要求

- 技术指标：

阻抗稳定网络（1个）：

1、该网络能够用于测量CISPR32中规定的屏蔽同轴线的不对称模式传导发射测量，见CISPR32附录图G.9；也能作为耦合网络用于IEC61000-4-6的传导抗扰度测试，同时配备50 Ω 至150Ω 的适配器和BNC转N的校准适配器，用于校准。

2、频率范围：150kHz~230MHz

3、承受最大电压（AC）：250V，直流最大电压：400V， 最大电流：1A

4、共模阻抗（EUT端）：150kHz~30 MHz: 150Ω±20Ω, 30MHz~230 MHz: 150Ω+60Ω/-45Ω。

5、耦合电压: <20V

6、不对称电压的分压系数：150kHz~30 MHz:10dB±1dB, 30MHz~230 MHz:10Db+3dB/-2dB。

7、AE和EuT端连接器：BNC 75Ω；测量端口：BNC 50Ω

8、共模骚扰去耦能力：

150kHz~1.5 MHz:>60dB, 30MHz:>55dB, 230MHz:>40dB。

9、共模相位角（150kHz~30 MHz）：0˚±20˚

10、网络与我院现有TESEQ品牌的ISN相配合。

耦合去耦网络（1个）：

1、该网络能够用于测量CISPR15中规定的灯具辐射骚扰CDNE法测量，满足CISPR15 第9版本要求，同时也满足CISPR16-1-2和CISPR 16-2-1的要求。

2、频率范围：30MHz~300MHz

3、网络为M3，单相三线，承受最大电压（AC）：300V(线对线)，520V(线对地)；直流最大电压：300V； 最大电流：10A。

4、共模阻抗（EUT端）：150Ω+10Ω/-20Ω；差模阻抗（EUT端）：100Ω±20Ω。

5、测量端口：BNC,50 Ω,耦合电压: <10V。

6、不对称电压的分压系数：20dB±1.5dB（包括内置10dB衰减器）。

7、共模骚扰去耦能力：>30dB

8、共模相位角：0˚±25˚

9、电源连接器：4mm