附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Active Directory可视化管理工具 | 1 | 8600 | 10天 | 1年 |
| 2 | 便携式接地连续性测试仪 | 2 | 26000 | 30天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1  Active Directory可视化管理工具技术要求

服务要求：提供详细的操作说明、提供安装部署服务。

技术指标：

1、Active Directory域可视化管理；

2、批量操作管理用户和权限；

3、服务器共享文件夹权限统一管理；

4、远程查看和修改终端策略配置；

5、用户登录情况分析，注销异常和长期用户不登录用户；

6、Active Directory安全报表，可以查看Active Directory的安全情况；

7、Active Directory策略管理，可以查看Active Directory策略情况，指定不同场景规则；

8、不低于500个对象的备份；

9、管理员操作审计日志。

合同包2    便携式接地连续性测试仪技术要求

一、仪器设备需满足技术指标

依据标准:

DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》

GB/T 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》

测试项目：接地连续性

技术指标:

1.测试电流：DC100mA、1A、5A、10A 四个固定电流档位；

2.接地电阻测量范围：

1mΩ～0.8Ω （10A 档） 2mΩ～1.6Ω （5A 档）

10mΩ～8Ω （1A 档） 100mΩ～100Ω (100mA 档)

3.分 辨 率：1μΩ

4.准确度：0.5﹪

5.工作电源：DC12V/2A

6.显示方式：LCD背光显示；

7.工作电源：电池供电。

二、设备必备配置

1、便携式接地连续性测试仪1台；

2、测试线含测试夹1套；

3、配套电池及充电器；

4、合格证、说明书、出厂检验报告等。