附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 频闪测试专用可编程电源 | 1 | 29800 | 30天 | 2年 |
| 2 | 电力金具试验夹具 | 1 | 11000 | 30天 | 2年 |
| 3 | 2022年食品年度报告表格自动生成服务 | 1 | 29000 | 5天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    频闪测试专用可编程电源技术要求

一、仪器设备需满足技术指标

依据标准:IEC TR 61547-1:2020

技术指标:

该设备应能满足 IEC 61547-1 频闪测量中对电源波形的要求， 并配套现有的 LFA-3000 光源频闪分析仪和软件使用，能自动完成供电、测量，出具频闪测量报告。
1、电压波形、相位可编辑，满足任意波形输入；可导入 CSV 数据文件， 复现照明现场电压波形， 还原现场频闪效果；
2、输出容量： 1000VA；
3、输出电压： 1V～150V；2V～300V（150V/300V 量程）；
4、电压稳定度： ≤0.1%；
5、最大输出电流(rms)： 10A/5A（150V/300V 量程）；
6、输出频率： 1.0Hz～500.0Hz；
7、频率稳定度： ≤0.03%；
8、电压总失真： ≤0.2%（40.0Hz～65.0Hz）；≤0.3% （65.1Hz～500.0Hz）
9、输入电压： 85V～260V， 50Hz/60Hz。

二、设备必备配置

1、电源1台（含配件，应满足供货后无需配套其他配件即可实现现有的 LFA-3000 光源频闪分析仪在现场能正常使用）

2、配套软件光盘

3、说明书、合格证、出厂检验报告等材料

合同包2    电力金具试验夹具技术要求

电力金具试验夹具技术要求：

- 试验夹具主要用于电力金具破坏载荷试验，试验夹具应适用于现有卧式拉力机设备。

- 螺栓型耐张线夹破坏载荷试验专用夹具：钢丝绳式夹具（规格型号：Φ10、Φ12、Φ14、Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25）。

- 直径精度：±5mm。

- 夹具长度不小于1.5米。

- 钢丝绳式夹具端头采用铝制压接，材质为油浸式麻芯钢丝绳。

合同包3    2022年食品年度报告表格自动生成服务技术要求

技术要求：

提供2022年茶叶及相关制品、糖果制品及食糖3类食品抽检监测数据半年度和年度分析报告的统计表格及文字描述自动生成服务，及按照要求提供技术开发服务，以电子文件方式提交工作成果。具体包括半年报和年报模块、生成茶叶及相关制品、糖果制品及食糖3类食品抽检监测半年报和年报所需表格及核对所需报表数据的准确性等。