附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执法记录仪 | 5 | 4000*5=20000 | 10工作日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   执法记录仪技术要求

- 一、4G执法记录仪主要参数

1. 外观设计紧凑，材质为高强度工程塑料，存储介质及电池全内置设计，表面无毛刺、划痕，按键不出现生硬及卡键现象。设备质量：不含电池外接设备小于或等于115g，主体颜色为黑色。尺寸小于或等于：90*67*31（mm）。

2. ★ 屏幕设计：所供产品屏幕须为彩色触摸屏，显示屏对角线尺寸应≥5.8cm。防护设 计：设备防护等级应符合或优于GB4208-2008中IP67（防尘防水等级）的规定；裸机可承受2米水泥地面、任意四个面各跌落一次，跌落后设备外观无破损，各项功能正常工作，存储的数据不应丢失。

3. 视场角：在1280*720和1920*1080分辨率下大于等于105°。

4.外接摄像头：所投产品可外接摄像头，且通过外接摄像头线控按键可控制录像。

5.存储容量：≥128GB。

6.语音对讲功能：设备与同组之间成员可进行语音对讲，可一对多或一对一对讲。

7.补光功能：低照度下可开启白光灯进行补光。

8.视频图像质量：视频信息在显示及回放时，视频图像不应有明显的缺陷，物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂和马赛克等现象。

9. ★电池工作时间：在更换1次电池情况下最大持续录像时间须≥24h

10.夜视配置：具有红外补光功能，红外补光范围3M处应覆盖摄录画面70%以上面积。

11.卫星定位：内置北斗和GPS模块，可接收卫星数据并提供定位信息。

12.一键模式切换：设备在摄录时按下录音键保存当前录像文件后开始录音，在录音时按下摄录键保存当前录音文件后开始摄录。

13.自动应答功能：所投产品在打开自动应答功能后，能自动应答同组成员发送的语音对讲机视频通话等请求。

14.视音频截取功能：在无线传输过程中，指挥平台可进行音频截取并保存。

15.字符叠加功能检验：记录仪应能在录制的视频和所拍照片中自动叠加信息，信息包括：产品序号、时间等。

16.数据完整性检验：记录仪应对存储的数据加以保护，存储的数据不应被本机或未授权的上位机删除和覆盖.编码视频流宜有防篡改,防非法复制等认证措施,以保证原始数据完整性.在出现异常问题时应能重启,重启后已保存的数据不应丢失或损坏。

17.群组控制功能：平台具备群组控制功能。1临时组群功能，具有系统用户临时组群功能；2群组解散功能，管理员可解散系统已建任意群组；3群组插入功能，管理员可插入系统已建任意群组；4群组监听功能，管理员可实时监听系统已建任意群组的语音通话内容。

18.无线传输功能：所投设备在开机并与平台连接状态下，可进行无线实时传输并具备以下功能：1具备同组成员之间的文本与照片信息传输功能；2可与平台进行实时视音频信息传输功能。

19.★支持三大运营商，且具有4G一键开启和关闭物理按键。

20.实时路况：所投产品支持实时路况信息显示。

21.一键报警：所投产品在开启4G或WIFI时具有一键报警功能。在一键报警发起时指挥平台应具有声音及光报警提示、显示报警位置、能自动打开与报警设备的视频通话及向同组人员发送报警位置信息。指挥平台地图上发起圈选的方式进行临时组群功能。

22.★视频通话供电时间：设备与设备，设备与指挥平台之间可实现视频语音通话，一块电池连续视频通话供电时间大于4.5小时。

23.★能与现有4G指挥调度平台无缝对接，实现实时视频通话、抽样视频集中上传等功能。（现有抽样视频管理系统生产厂为湖南中信安科技有限责任公司）

- 二、必备配置：每台4G执法记录仪包括主机1个、内含容量不低于2000mah电池1块和不低于3000mah备用电池1块、座充1个、充电线（数据线）1根。

- 三、其他要求：供应商负责4G执法记录仪调试，包括与现有抽样视频系统实现对接、账号调整等。