附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流屏整流模块 | 3 | 4000*3=12000 | 15天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料二十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   直流屏整流模块技术要求

电源模块HXT240D02主要技术特点： 
输入额定电压  380V  三相交流

输出额定值  10A/230V  20A/115V

电压调节范围  198～286V  98～143V

输出限流范围  10%～105%

额定电流  105%大限流点

稳压精度  ≤0.5%

稳流精度  ≤0.5%

纹波系数  ≤0.1%

转换效率  ≥92%