附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动金相试验切割机 | 1 | 12000 | 60天 | 1年 |
| 2 | 手柄强度试验仪 | 1 | 12000 | 30天 | 1年 |
| 3 | 弯曲度检测仪 | 1 | 18000 | 30天 | 1年 |
| 4 | A轴、C轴试验跑合装置（租赁） | 1套 | 27500 | 1个月 | / |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    手动金相试验切割机技术要求

- 电源380V，50Hz；

- 最大切割能力：Φ60mm；

- 电机功率：≥2.2Kw；

- 主轴转速：≥2800r/min；

- 配有循环冷却装置，保证试样不受高温影响；

- 配置推拉式导轨夹紧装置，便于试样安装固定；

- 切割片配置：适用于硬度不低于HV250的材料，数量不少于30片。

合同包2    手柄强度试验仪技术要求

- 符合GB/T 15067.2-2016《不锈钢餐具》5.5.1标准要求

- 砝码重量：10N±0.2N（3个砝码）

- 平衡导块：89mm*30mm*15mm

- 塑胶平行尺：380mm*8mm

- 刻度板：180mm*350mm

合同包3    弯曲度检测仪技术要求

1．2级以上平直度尺

2.千分尺或百分表

合同包4   A轴、C轴试验跑合装置（租赁）技术要求

1、用于A/C五轴转台试验系统的开发设计和验证；

2、可模拟在两种数控系统内置集成下，观察A轴和C轴的运行状态。

3、试验跑合装置可满足A轴、C轴进行位置精度测量测试接口的安装设计调整。

4、试验跑合装置需内置西门子数控系统828D和华中数控系统848D，同时用于控制A轴和C轴；

5、试验跑合装置可配合激光干涉仪完成A\C轴的位置精度测试程序的设计与调整；

6、内置的数控系统应能按GB/T17421.2的测量程序编制固化和测试基本功能设置；

7、跑合装置应可满足正常测试工装设计、安装、调整、拆卸和对中系统的测试验证要求。  8、租赁使用时长：15天（每天7小时）

9、场地面积要求：需提供不低于15平方米的独立场地；

10、人员要求：安装调试需配置熟练的专业技术人员1个。