附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送样机器人 | 1 | 29800 | 15天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    送样机器人技术要求

1、	具备不少于30L的密闭置物空间，承重能力不小于10kg。可实现无人化操作及无接触式物品配送。

★	2、	支持多点任务远程接收。此处支持多点任务远程接收，是指可从多个终端手机（≥10个）的小程序上下任务并按接受时间顺序排序显示在任务栏中。

★	3、	支持多任务连续配送是指机器开机状态下可远程通过小程序接收任务，并按接收时间顺序执行任务，连续配送支持该模式：在电量≥20%前提下，机器执行完任务1（即从A地送样到B地）后，回到就近待命点后，随即自动执行任务列表中下一个任务（即前往C地，从C地送样到D地）……直到执行完全部已经排单的任务后，返回充电桩或最近的待命点等待执行新一批任务队列。

4、	可设置多个待命点， 可设待命点个数≥10个。在电量≥20%时，机器人可不回到充电桩，而在待命点待命。

5、	可支持自主乘坐电梯，电梯联调后可实现跨楼层的自动配送服务；可实现自动门互联互通，自主通过自动门；具备自动识别障碍物、自动避障处理等能力。

★	6、	手机小程序满足：监控机器人状态（离线、在线、位置等）、点位召唤、任务列表（未执行的）、任务记录（已执行和已取消的）、数据（运行时间、里程、任务数）统计、电量显示和警告。还未执行的任务可在小程序内取消。

★	7、	具备高精地图的采图、绘制功能，可满足楼宇各层各室内场景的投放使用；具备实时路径自主规划及指定路径寻迹行驶；具备自动定位及导航能力，可在规划的场景内完全自动行驶。

8、	最小通过宽度≥700mm；最小通过高度≥1.5m；行驶速度最大行驶速度≥1.0 m/s；最大越障高度大于等于20mm。

9、	配备自动充电桩，可实现机器人的完全自动充电功能。充电时长（从电量10%到充满）≤4h；续航时间（载荷10kg时平底行走）≥10h。

10、具备wifi连接能力；具备4G连接能力、支持5G模块开发(可定制开发)，wifi支持10M/100M以太网和802.11b/g/n。

★	11、提供标准接口支持电梯梯控安装及调试，满足2个梯控使用要求；提供标准的API接口，满足客户的各项外设、系统的接入需求。

12、具备云服务平台，可实现设备的远程监控及管理；需实现机器人远程控制及平行驾驶，异常情况可远程控制及处理；故障及终端数据可实现远程实时传输，设备故障可远程处理。

13、到达目的地时可选语音+固话/手机通知，可在小程序下单或任务起始点时选择。在非目的的两地之间运输时，可全程静音。

14、具备原地转向功能、具备电机制动能力。

★	15、机器应具有凭随机密码取样或取样时自动摄像的功能，确保取样过程的安全性，避免物品误拿。