附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金相试样切割机（便携式钢筋金相切割机） | 1 | 12000 | 60天 | 1年 |
| 2 | 光谱砂带磨样机 | 1 | 15000 | 10天 | 1年 |
| 3 | 空气采样器 | 2 | 17000 | 7天 | 1年 |
| 4 | 标准测力仪 | 1 | 16000 | 30天 | 2年 |
| 5 | 手柄强度试验仪 | 1 | 12000 | 30天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   金相试样切割机（便携式钢筋金相切割机）技术要求

1.切割钢筋直径：6mm至32mm；

2.设备可随身携带。

合同包2  光谱砂带磨样机技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T4336、GB/T1170等标准

仪器设备需满足技术指标：

★1、外壳采用不锈钢材料，砂带下装有一个水槽，在磨样过程中，可以将磨削物带入水中。

★2、具备砂带调节装置可调节砂带的松紧程度，具有操作使用方便、安全可靠、易维护保养等优点。

★3、滚筒中心: ≥310mm

★4、砂带尺寸：满足使用要求且宽度应大于等于100mm

★5、开口尺寸:应大于等于100 cm2

6、转速：大于等于1400 r/min

合同包3    空气采样器技术要求

- 流量范围：（100～3000）mL/min；

- 恒流方式：恒流恒压；

- 气路设置：双路气路可分开单独设定，单独设定采样模式、采样时间、流量；

- 屏幕显示：可显示实时流量、运行时间、标况体积、电池电量、日期时间，气压温度信息；

- 仪器带有断电保护功能，上电后可继续上次采样任务；

- 体积计算：工况体积标况体积自动计算；

- 流量误差：不超过±2.5%；

- 流量重复性：≤2%；

- 计时误差：≤±0.1%；

10.数据要可存储；

11.仪器可充电。

合同包4   标准测力仪技术要求

一、主要技术指标

1 测力传感器

1.1量程不小于1000kN；

1.2示值误差： ±0.3%；

1.3示值重复性：0.3%。

2 指示仪表

2.1 2025 型标准负荷测量仪；

2.2 具有N、Kg为单位的负荷测量数据；

2.3 逻辑通道不少于6 通道，且通道之间可转换；

2.4 测量单位可以转换；

2.5 具有标准 RS-232 通道接口；

2.6 电源电缆长度不小于4m，数据连接线长度不小于10m。

3仪器专用箱

3.1 易于搬运；

3.2 表面承受150Kg重量后应无肉眼可见变形和影响使用功能的损坏；

3.2 内部应有防碰撞的垫层；

3.2仪器放置在包装内搬运过程中不应晃动。

二、设备清单

1 测力传感器1 台；

2 指示仪表1 台；

2 外携式包装箱2个；

4 合格证书各 1 份。

合同包5   手柄强度试验仪技术要求

- 符合GB/T 15067.2-2016《不锈钢餐具》5.5标准要求

- 砝码重量：10N±0.5N(5个砝码)

- 变形角度要求数显

- 具有刀尖平衡装置

- 具有重量平衡装置