附表一                                 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPT管材液压机改造 SJ-15-13 | 1 | 德国IPT管材液压试验机 1、主机控制系统 系统由5个完全独立的压力测试室和一个控制器组成，适用于大管直径样品，电脑软件控制，包含基本软件，客户自己提供电脑 最大压力：15Mpa 压力特性：完全液压系统，内置压力泵，高水压供给，过滤系统，压力显示 绝对测量精度：压力传感器的0.5% 相对测量精度：设定值的0.3% 液压泵供应能力：3L/min 试验样品尺寸：可达800mm直径 2、控制软件 可以直接进行测试参数的设置、测试程序的开始与结束、测试工作站状态查询。 软件功能： *用软件控制测试的开始和结束 *对测试过程进行实时监控 *对测试参数进行设定 *自由定义测试样品 * *打印并输出标准测试报告，压力曲线 3、配套连接管路，快速堵头、样品转接口、每路1转3接头 |  |
| 2 | 管材液压试验机+大水箱一个(带制冷与加热) | 1 | 1、液压试验机 最大加压范围：15Mpa 同时试验管路：5路（5种不同压力分开控制），每路1转3接头 试验路数：5路压力精度：≤±1％ 恒压精度：-1％～+2％ 恒压范围：5％～100％ 计时范围：1min～10000h 计时精度：≤±0.1％ 测试样品范围：16mm～800mm 带有爆破试验功能，能满足GB/T 15560-1995标准，在60～70S匀速加压至爆破 2、大水箱一个(带制冷与加热) 材质：不锈钢 内箱尺寸：长2.5m×宽2m×高2m（高以水位线为准） 恒温范围：20℃～95℃，在环境40℃时能冷却恒温在20℃ 水箱温度波动：≤±1℃ 水箱温度均匀性：≤±1℃ |  |
| 3 | 高速摄影机 | 1 | - ★传感器真实分辨率：分辨率不低于100万像素； - ★拍摄速率：500×395分辨率时不低于10000帧/秒； - 分辨率连续可调 - 内存容量： 4GB - 图像深度：10bit - ★ 灵敏度：不低于ISO 5000 单色（在ISO12232标准下） - ★最小曝光时间： 3微秒； - 图像能以照片形式存储，支持多种影像输出格式BMP，TIF等； - 可进行自动曝光控制，根据外界环境的明暗变化自动调节图像亮度； - 具有镜头焦深和精确焦点的电子功能； - 触发点可控（前后触发记录），能够远距离控制触发（3米）；触发方式：软件触发；硬件外部触发（TTL电平触发）； - 随机控制软件使用方便，易于操作，功能齐全，可以分析，用于测量运动位移、速度等； - 配置与高速摄影机相匹配的镜头和三角架及辅助灯源； - 有应用在开关电器产品的案例； - 要求进口产品，并注明产地，型号规格。 |  |